目    录

高恪网络产品目录

路由器

GX系列

GX2+

GX3+

GX5

GX9 V2

RE系列

RE105G

RE105GP

RE209GP

RE206G

RE306G

RE300G

RE500G

RE1000G

RE2000T

RE3000T

NX系列

NX300

NX300+

AH系列

AH-R10

AH-R20

AH-R30

RH系列

RH30GP

RH80GP

TY系列

GC-TY200G

RE/RX无线系列

RE105GX

RX1801GW

RX1802GW

RM4G系列

RM30LTE

RM32LTE

AP设备

AH系列

AH-W1

AH-W2

AH-W2V2

AH-W3V2

AH-C3V3

AK系列

GC-AK300M

GC-AK750M

GC-AK751M

GC-AK1200MG

GC-AK1800MG

GC-AK300C

GC-AK300CD

GC-AK750CD

GC-AK1800CG

GC-AK1200CDG

AK室外系列

AK1262YDG

交换机

管理型交换机

管理型POE交换机

高恪网络产品目录

网吧专用路由网关-GX系列

| 产品型号 | GX2+ | GX3+ | GX5 | GX9 v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥4800.00 | ¥8800.00 | ¥18000.00 | ¥38000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 标准1U机架式 商用机型 | 标准1U机架式 商用机型 | 标准2U机架式 商用机型 | 标准2U机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 200-300终端 | 300-500终端 | 400-600终端 | 10000终端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：1500Mbps-2000Mbps | 推荐接入带宽：1500Mbps-2000Mbps | 推荐接入带宽：2000Mbps-4000Mbps | 推荐接入带宽：8000Mbps-10000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备参数 | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； | 6个2.5G电口，2个10G光口（默认7个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； | 6个2.5G电口，2个10G光口（默认7个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； | 6个千兆电口( 4个Intel i350,2个板载),4个万兆光口(INTEL XL710)； CPU:双路Intel Xeon 6226 ,内存:三星32G DDR4-2666,硬盘:三星PM893 480G SATA SSD; 电源:冗余 550W服务器电源,提供8个易插硬盘位; 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

路由网关-RE系列

| 产品型号 | RE105G | RE105GP | RE209GP | RE206G | RE306G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 | ¥1200.00 | ¥2990.00 | ¥5500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 桌面型 | 桌面型 | 桌面型 | 设备19寸1U 可上机架 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控500Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控1000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）； | 5个千兆电口（其中4个支持POE供电）（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）； | 9个千兆电口（其中8个支持POE供电）（默认1个WAN口，8个LAN口，可弹性切换）； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换））；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品型号 | RE300G | RE500G | RE1000G | RE2000T | RE3000T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥11500.00 | ¥10500.00 | ¥15000.00 | ¥24000.00 | ¥38500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸2U 机架式 企商用机型 | 设备19寸2U 机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 600 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1500Mbps 开启流控1000Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控1200Mbps | 关闭流控2000Mbps 开启流控1200Mbps | 关闭流控2500Mbps 开启流控2000Mbps | 关闭流控3500Mbps 开启流控3000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口，2个万兆光口（默认5个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口，2个万兆光口（默认5个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

路由网关-NX系列

| 产品型号 | NX300 | NX300+ |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥13900.00 | ¥13900.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸 机架式 网吧专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
| --- | --- | --- |

| 设备接口 | 6个千兆电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 三年保修 | 三年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

路由网关-TY系列

| 产品型号 | TY200G |
| --- | --- |

| 产品图片 |  |
| --- | --- |

| 产品售价 | ¥2099.00 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸 可上机架 商用机型 |
| --- | --- |

| 带机数量 | 200 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换） |
| --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 |
| --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 |
| --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- |

无线路由网关-RE/RX系列

| 产品型号 | RE105GX（WiFi6） | RX1801GW | RX1802GW |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1799.00 | ¥499.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备参数 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；尺寸170mm105mm44mm； 双频（2.4G&5G）；外置增益天线：4*7dBi；外置PA&LNA;无线速率1800Mbps; 发射功率：2.4GHz(573Mbps)&5.8GHz(1200Mbps)：26dBm(400mW)；工作频段：802.11b/g/n/11ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 4个千兆电口（1个WAN口，3个LAN口）； 4*高增益全向天线 双频（2.4G&5G）2.4G：573.5Mbp，IEEE802.11b/g/n 5.8G：1200Mbp，IEEE802.11a/ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 4个千兆电口（1个WAN口，3个LAN口）； 4*高增益全向天线 双频（2.4G&5G）2.4G：573.5Mbp，IEEE802.11b/g/n 5.8G：1200Mbp，IEEE802.11a/ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- |

4G路由网关-RM系列

| 产品型号 | RM30LTE | RM32LTE |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥899.00 | ¥699.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用机型 | 4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用室外机型 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 30 | 30 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：100Mbps以下 | 推荐接入带宽：100Mbps以下 |
| --- | --- | --- |

| 设备参数 | 2个百兆电口（默认1个WAN口，1个LAN口）；1个SIM中卡卡槽；钢壳； 单频2.4G；外置增益天线：3dBi；4G外置天线：5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G（FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS，同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 2个百兆电口（默认1个WAN口，1个LAN口）；1个SIM中卡卡槽； 单频2.4G；外置增益天线：3dBi；4G外置天线：5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G（FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS，同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

路由网关-RH系列

| 产品型号 | RH30GP | RH80GP |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 弱电箱专用 | 弱电箱专用 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 30 | 80 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）； 其中4个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； | 8个千兆电口（默认1个WAN口，7个LAN口，可弹性切换）； 其中7个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

路由网关-REGP系列

| 产品型号 | RE209GP | RE105GP |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1200.00 | ¥750.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 桌面型 | 桌面型 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 200 | 100 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 600Mbps | 600Mbps |
| --- | --- | --- |

| 设备接口 | 9个千兆电口（默认1个WAN口，8个LAN口，可弹性切换）； 其中8个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； | 5个千兆电口（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）； 其中4个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

路由网关-AH系列

| 产品型号 | AH-R10 | AH-R20 | AH-R30 |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1899.00 | ¥2899.00 | ¥3599.00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸 机架式 企业专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 260 | 480 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流量400Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流量600Mbps 开启流控400Mbps | 关闭流量1000Mbps 开启流控800Mbps |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 4个千兆电口（默认1个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）； | 6个千兆电口（默认1个WAN口，5个LAN口，可弹性切换）； | 6个千兆电口（默认1个WAN口，5个LAN口，可弹性切换）； |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- |

交换机-管理型系列

| 产品型号 | GC-SK3510GM-2F | GC-SK3526GM-2F | GC-SK3552GM-4TF | GC-SK5328GM-4TF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥2000.00 | ¥3100.00 | ¥6800.00 | ¥8000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 固定端口 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP独立光口 | 48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口（支持千兆） | 24个10/100/1000M电口 4个千兆SFP复用光口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 扩展槽位 | 无 | 无 | 无 | 2个万兆模块扩展槽（最大可扩4个万兆口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 350Gbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 包转发率 | 102Mpps | 108Mpps | 162Mpps | 126Mpps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 外观尺寸 | 230（L)×154(W)×44(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机重量 | <1.5Kg | <3.5Kg | <5Kg | <5.5Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机功耗 | <10W | <30W | <60W | <60W |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

POE交换机-管理型系列

| 产品型号 | GC-PK3010GM-8POE-2F-H | GC-PK2026M-24POE-2F-L | GC-PK2026M-24POE-2F-H | GC-PK3026GM-24POE-2F-L | GC-PK3026GM-24POE-2F-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥3800.00 | ¥5000.00 | ¥6250.00 | ¥6700.00 | ¥7900.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 固定端口 | 8个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） | 20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 | 20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） | 24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 复位键 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 单口最高输出功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 总功率 | POE最大输出功率125W，电源最大功率150W | POE最大输出功率190W，电源最大功率220W | POE最大输出功率370W，电源最大功率450W | POE最大输出功率190W，电源最大功率220W | POE最大输出功率370W，电源最大功率450W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 包转发率 | 102Mpps | 96Mpps | 96Mpps | 126Mpps | 126Mpps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 外观尺寸 | 280（L)×180(W)×44(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机重量 | <2.5Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无线设备-AK系列

| 产品型号 | AK300M | AK750M | AK751M | AK1200MG | AK300C | AK300CD | AK750CD | AK1200CDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥230.00 | ¥498.00 | ¥398.00 | ¥698.00 | ¥358.00 | ¥399.00 | ¥698.00 | ¥1160.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 25m | 45m | 45m | 45m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 最佳带机数量 | 15-20 | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 15-20 | 15-20 | 50-60 | 60-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 建议带机数量 | 30 | 60 | 60 | 80 | 30 | 30 | 80 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 750Mbps | 1300Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备天线 | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：1x1dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：1x1dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：1x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：2x2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x23Bi） 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3Bi） 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无线设备-AK AX[WiFi6]系列

| 产品型号 | AK1800CG | AK1800MG |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1899.00 | ¥899.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 室内专用 | 室内专用 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 100-200终端 | 100终端 |
| --- | --- | --- |

| 覆盖半径 | 45m | 15m |
| --- | --- | --- |

| 设备参数 | 2个10/100/1000M以太网口（RJ45,POE） 内置 4根智能全向天线（增益3dBi） 无线速率:1.775Gbps 最大发射功率：20dBm；工作频段：802.11a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax 50ms真无缝漫游+双频合一+5G优先+接入负载+基于SSID的Vlan+无线客户端限速+基于SSID的营销策略+自动信道、功率+AP集中管理维护。 | 2个10/100/1000M以太网口（RJ45,POE） 供电方式:POE：802.3at/802.3af 内置智能全向天线;无线速率:1.775Gbps;发射功率：19dBm(80mW)；工作频段：802.11a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax 50ms真无缝漫游+双频合一+5G优先+接入负载+基于SSID的Vlan+无线客户端限速+基于SSID的营销策略+自动信道、功率+AP集中管理维护。 |
| --- | --- | --- |

| 供电方式 | 供电方式:DC：12V/1.5A,POE：802.3at/802.3af（标配） 功耗 <20W | 供电方式:POE：802.3at/802.3af（标配） 功耗 <15W |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

无线设备-AH系列

| 产品型号 | AH-W1 | AH-W2 | AH-W2V2 | AH-W3V2 | AH-C3V3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥179.00 | ¥329.00 | ¥360.00 | ¥499.00 | ¥599.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 45m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 15 | 25 | 30 | 40 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 1300Mbps | 1300Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | MTK | MTK | MTK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品天线 | 2.4GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3Bi 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无线设备-AK室外系列

| 产品型号 | AK1262YDG |
| --- | --- |

| 产品图片 |  |
| --- | --- |

| 产品售价 | ¥6400.00 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 室外专用 |
| --- | --- |

| 带机数量 | 120终端 |
| --- | --- |

| 防水等级 | IP67 |
| --- | --- |

| 覆盖半径 | 400m |
| --- | --- |

| 设备接口 | 无线速率：1200Mbps 无线发射功率：2.4GHz(最高30dBm) 5.8GHz(最高28dBm) 接受灵敏度：2.4GHz(最高 -94dBm) 5.8GHz(最高 -90dBm） 天线类型：可更换其它增益或角度的天线 |
| --- | --- |

| 供电方式 | POE供电（48V,0.5A） 功耗 <20W |
| --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 |
| --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 |
| --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- |

路由器

网吧专用路由-GX系列

| 产品型号 | GX2+ | GX3+ | GX5 | GX9 V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥4800.00 | ¥7500.00 | ¥8600.00 | ¥38000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 标准1U机架式 商用机型 | 标准1U机架式 商用机型 | 标准2U机架式 商用机型 | 标准2U机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 200-300终端 | 300-400终端 | 400-600终端 | 10000终端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：1500Mbps-2000Mbps | 推荐接入带宽：2000Mbps-2500Mbps | 推荐接入带宽：2000Mbps-4000Mbps | 推荐接入带宽：8000Mbps-10000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备参数 | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个 | 6个2.5G电口 2个 10G光口（LAN WAN口可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口 2个 10G光口（LAN WAN口可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口( 4个Intel i350,2个板载),4个万兆光口(INTEL XL710) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

路由网关-RE系列

| 产品型号 | RE105G | RE105GP | RE209GP | RE206G | RE306G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 | ¥1200.00 | ¥2990.00 | ¥5500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 桌面型 | 桌面型 | 桌面型 | 设备19寸1U 可上机架 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控500Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控1000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）； | 5个千兆电口（其中4个支持POE供电）（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）； | 9个千兆电口（其中8个支持POE供电）（默认1个WAN口，8个LAN口，可弹性切换）； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换））；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品型号 | RE300G | RE500G | RE1000G | RE2000T | RE3000T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥11500.00 | ¥10500.00 | ¥15000.00 | ¥24000.00 | ¥38500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸2U 机架式 企商用机型 | 设备19寸2U 机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 600 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1500Mbps 开启流控1000Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控1200Mbps | 关闭流控2000Mbps 开启流控1200Mbps | 关闭流控2500Mbps 开启流控2000Mbps | 关闭流控3500Mbps 开启流控3000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口，2个万兆光口（默认5个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口，2个万兆光口（默认5个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

路由网关-NX系列

| 产品型号 | NX300 | NX300+ |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥13900.00 | ¥13900.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸 机架式 网吧专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
| --- | --- | --- |

| 设备接口 | 6个千兆电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 三年保修 | 三年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

路由网关-TY系列

| 产品型号 | TY200G |
| --- | --- |

| 产品图片 |  |
| --- | --- |

| 产品售价 | ¥2099.00 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸 可上机架 商用机型 |
| --- | --- |

| 带机数量 | 200 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换） |
| --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 |
| --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 |
| --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- |

无线路由网关-RE/RX系列

| 产品型号 | RE105GX（WiFi6） | RX1801GW | RX1802GW |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1799.00 | ¥499.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备参数 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；尺寸170mm105mm44mm； 双频（2.4G&5G）；外置增益天线：4*7dBi；外置PA&LNA;无线速率1800Mbps; 发射功率：2.4GHz(573Mbps)&5.8GHz(1200Mbps)：26dBm(400mW)；工作频段：802.11b/g/n/11ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 4个千兆电口（1个WAN口，3个LAN口）； 4*高增益全向天线 双频（2.4G&5G）2.4G：573.5Mbp，IEEE802.11b/g/n 5.8G：1200Mbp，IEEE802.11a/ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 4个千兆电口（1个WAN口，3个LAN口）； 4*高增益全向天线 双频（2.4G&5G）2.4G：573.5Mbp，IEEE802.11b/g/n 5.8G：1200Mbp，IEEE802.11a/ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- |

4G路由网关-RM系列

| 产品型号 | RM30LTE | RM32LTE |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥899.00 | ¥699.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用机型 | 4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用室外机型 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 30 | 30 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：100Mbps以下 | 推荐接入带宽：100Mbps以下 |
| --- | --- | --- |

| 设备参数 | 2个百兆电口（默认1个WAN口，1个LAN口）；1个SIM中卡卡槽；钢壳； 单频2.4G；外置增益天线：3dBi；4G外置天线：5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G（FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS，同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 2个百兆电口（默认1个WAN口，1个LAN口）；1个SIM中卡卡槽； 单频2.4G；外置增益天线：3dBi；4G外置天线：5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G（FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS，同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

路由网关-RH系列

| 产品型号 | RH30GP | RH80GP |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 弱电箱专用 | 弱电箱专用 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 30 | 80 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控400Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控400Mbps |
| --- | --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）； 其中4个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； | 8个千兆电口（默认1个WAN口，7个LAN口，可弹性切换）； 其中7个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

路由网关-REGP系列

| 产品型号 | RE209GP | RE105GP |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1200.00 | ¥750.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 桌面型 | 桌面型 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 200 | 100 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 600Mbps | 600Mbps |
| --- | --- | --- |

| 设备接口 | 9个千兆电口（默认1个WAN口，8个LAN口，可弹性切换）； 其中8个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； | 5个千兆电口（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）； 其中4个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

路由网关-AH系列

| 产品型号 | AH-R10 | AH-R20 | AH-R30 |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1799.00 | ¥2899.00 | ¥4599.00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸 机架式 企业专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 260 | 480 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流量400Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流量600Mbps 开启流控400Mbps | 关闭流量1000Mbps 开启流控800Mbps |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 4个千兆电口（默认1个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）； | 6个千兆电口（默认1个WAN口，5个LAN口，可弹性切换）； | 6个千兆电口（默认1个WAN口，5个LAN口，可弹性切换）； |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- |

GX系列

网吧专用路由网关-GX系列

| 产品型号 | GX2+ | GX3+ | GX5 | GX9 V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥4800.00 | ¥7500.00 | ¥8600.00 | ¥38000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 标准1U机架式 商用机型 | 标准1U机架式 商用机型 | 标准2U机架式 商用机型 | 标准2U机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 200-300终端 | 300-400终端 | 500-600终端 | 10000终端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：1500Mbps-2000Mbps | 推荐接入带宽：2000Mbps-2500Mbps | 推荐接入带宽：2000Mbps-4000Mbps | 推荐接入带宽：8000Mbps-10000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备参数 | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个 | 6个2.5G电口 2个 10G光口（LAN WAN口可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口 2个 10G光口（LAN WAN口可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口( 4个Intel i350,2个板载),4个万兆光口(INTEL XL710) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GX2+

# 一、产品概述

GX系列网关是高恪专为网吧、网咖、电竞酒店场景定制的网关产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合网吧场景使用。

# 二、产品图片

三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤300 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 1500Mbps-2000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式 |
| --- | --- |

四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本次web登入状态。 |
| --- | --- |

GX3+

# 一、产品概述

GX系列网关是高恪专为网吧、网咖、电竞酒店场景定制的网关产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合网吧场景使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤400 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 2000Mbps-2500Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个2.5G电口 2个 10G光口（LAN WAN口可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本次web登入状态。 |
| --- | --- |

GX5

# 一、产品概述

GX系列网关是高恪专为网吧、网咖、电竞酒店场景定制的网关产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合网吧场景使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤600 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 2000Mbps-4000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个2.5G电口 2个 10G光口（LAN WAN口可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本次web登入状态。 |
| --- | --- |

GX9 V2

# 一、产品概述

GX系列网关是高恪专为网吧、网咖、电竞酒店场景定制的网关产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合网吧场景使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤10000 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 8000Mbps-10000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个千兆电口( 4个Intel i350,2个板载),4个万兆光口(INTEL XL710) |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 标准2U 机架式 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本次web登入状态。 |
| --- | --- |

RE系列

路由网关-RE系列

| 产品型号 | RE105G | RE105GP | RE209GP | RE206G | RE306G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 | ¥1200.00 | ¥2990.00 | ¥5500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 桌面型 | 桌面型 | 桌面型 | 设备19寸1U 可上机架 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控500Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控1000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）； | 5个千兆电口（其中4个支持POE供电）（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）； | 9个千兆电口（其中8个支持POE供电）（默认1个WAN口，8个LAN口，可弹性切换）； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换））；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品型号 | RE300G | RE500G | RE1000G | RE2000T | RE3000T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥11500.00 | ¥10500.00 | ¥15000.00 | ¥24000.00 | ¥38500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 | 设备19寸2U 机架式 企商用机型 | 设备19寸2U 机架式 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 600 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1500Mbps 开启流控1000Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控1200Mbps | 关闭流控2000Mbps 开启流控1200Mbps | 关闭流控2500Mbps 开启流控2000Mbps | 关闭流控3500Mbps 开启流控3000Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个2.5G电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口，2个万兆光口（默认5个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口，2个万兆光口（默认5个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RE105G

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤50 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 600Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 5个1000Mbps电口； 默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换； |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE105GP

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤80 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 600Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 5个1000Mbps电口；4个POE千兆供电口； 默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换； 支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- |

| 设备尺寸 | 123*100*25MM |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE209GP

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤80 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 600Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 5个1000Mbps电口；8个POE千兆供电口； 默认1个WAN口，8个LAN口，可弹性切换 支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- |

| 设备尺寸 | 203*100*27MM |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE206G

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤200 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 500Mbps-1000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个2.5G电口，USB口:2个+Console口：1个； 默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式1U 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE306G

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤300 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 500Mbps-1000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个2.5G电口，USB口:2个+Console口：1个； 默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式1U 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE300G

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为高端场景个性化定制的产品，是针对转发性能高速、稳定而开发网关设备；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合各种类型的网吧使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤600 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1500Mbps 开启流控1000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个2.5G电口 + 2个USB 2.0接口 + 1个 Console 默认5个WAN+1个LAN,可弹性切换WAN口数量 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 430×300×46（长×宽×高） 标准19英寸 机架式 网吧专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE500G

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤500 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1500Mbps 开启流控1000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个2.5G电口，USB口:2个+Console口：1个； 默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式1U 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE1000G

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤1200 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控2000Mbps 开启流控1500Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个2.5G电口，USB口:2个+Console口：1个； 默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式1U 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE2000T

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤2000 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控250000Mbps 开启流控2000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个千兆电口+2个万兆光口+USB口:2个+Console口：1个； 默认5个WAN口，3个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式2U 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

RE3000T

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤3500 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控3500Mbps 开启流控3000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个千兆电口+2个万兆光口+USB口:2个+Console口：1个； 默认5个WAN口，3个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式2U 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本地web登入状态。 |
| --- | --- |

NX系列

路由网关-NX系列

| 产品型号 | NX300 | NX300+ |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥13900.00 | ¥13900.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸 机架式 网吧专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
| --- | --- | --- |

| 设备接口 | 6个千兆电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； | 6个千兆电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 三年保修 | 三年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

NX300

# 一、产品概述

NX系列网关是高恪专为网吧、网咖、电竞酒店场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合网吧、网咖、电竞酒店用户使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤300 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1500Mbps 开启流控1000Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个千兆电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸机架式 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本次web登入状态。 |
| --- | --- |

NX300+

# 一、产品概述

NX系列网关是高恪专为高端场景个性化定制的产品，是针对转发性能高速、稳定而开发网关设备；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适政府、教育、酒店、工作室及中大型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤1000 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个千兆电口（默认5个WAN口，1个LAN口，可弹性切换）；USB口:2个；Console口：1个； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 基础配置向导，配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 专家配置向导，提供专业的流控、分流配置方案，完成个性化的上网配。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 无线配置向导，为AP配置基本无线网络配置。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 在概览页面中可以快速了解路由器工作状况，如：在线主机数、DHCP分配情况、流量监控、接口状态等信息，可快速获取路由器的主要状态信息。 |
| --- | --- |

| 路由 | 显示当前路由器的所有连接的路由路径，即路由器的路由表条目。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 记录系统的全部日志、安全日志、接口日志、操作日志、DHCP日志、外网拨出日志、用户拨入日志、动态域名、日志WEB认证日志、AP日志、其他日志，方便用户查找操作记录以及故障排除。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 显示终端实时流量、连接数，以及总的上传下载总流量、TCP、UDP连接数等信息，通过主机监控可以对在线终端进行拉黑和清除连接数等操作，配置速率、连接数告警阀值。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 可以查看路由器的接口流量、路由器负载、连接数的实时状态；监控目前10分钟以内的接口流量、会话数、路由器CPU负载数据。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 小时、日、周、月进行流量、CPU负载、连接数、在线主机的历史统计，并通过图形化对照界面显示。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 将上网流量进行应用分类统计，如网络视频、网络游戏、手机应用等分类的数据统计；并提供应用比例占比数据统计。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的识别与统计 ； |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示，显示接口实时状态统计，包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 ； |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对外网口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等上网类型配置，支持批量配置对多个外网口进行配置。支持VLAN接口扩展技术，创建多个虚接口，实现多条宽带拨号，单个物理接口，最大可支持23个VLAN虚接口扩展 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口、IP、掩码的配置，支持辅助IP配置，VLANif接口的创建与删除。当某个LAN口由多个物理口组成时，可配置桥接模式或链路聚合模式，支持修改聚合接口详细参数 |
| --- | --- |

| DHCP | DHCP Server配置、DHCP静态客户端配置、查看已分配的客户机、内网dhcp冲突检测、设置是否按顺序分配IP、是否仅静态分配IP、是否自动执行IP/MAC绑定等功能。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持设置强制DNS代理、域名记录功能；DNS代理强制对内网用户的DNS请求进行代理，无论客户机配置什么DNS服务器地址都由本系统提供DNS解析；域名绑定：指定域名到某DNS去进行解析，比如baidu.com 指定使用223.5.5.5进行解析 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod，支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置以及旁路由配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定：将内网主机指定域名，通过访问域名就可以访问域名所对应的内网主机。 |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控与修改；支持对LAN/WAN端口数量的弹性端口配置；支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改WAN口与物理网口绑定。灵活绑定网卡模式下，支持对LAN WAN口的新建、删除、绑定、解绑操作。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。多线路分流高级配置，应用分流、策略路由与直连路由之间的优先级调整，分流超时时间的调整。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包，支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义，可基于源目IP，源目端口，协议等参数配置相应的防火墙规则。 |
| --- | --- |

| 二层过滤规则 | 与防火墙功能类似，主要针对自组网之间的防火墙规则配置。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。支持内网IP，域名组白名单。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端配置。 |
| --- | --- |

| IPSec | 支持搭建IPSec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看。 |
| --- | --- |

| Open VPN | 支持搭建OpenVPN服务端与客户端的配置 |
| --- | --- |

| SDWAN自组网 | 支持SDWAN异地三层组网，可创建组网或加入组网，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| SDWAN-L2自组网 | 支持SDWAN异地二层组网，可创建组网或加入组网，需要公网IP地址支持。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧WIFI认证 | 支持客户机上获取验证码实现WIFI验证码登入，一机一码，防蹭网。支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 用户列表 | 用户列表中可以查看认证终端的IP地址、MAC地址、在线时间、认证类型以及认证用户名。 |
| --- | --- |

| PPPoE服务器 | 支持内网开启PPPOE服务器认证，对内网用户进行拨号认证，支持本地账号认证或者外部radius计费服务对接认证。 |
| --- | --- |

| RADIUS设置 | 与外部RADIUS服务器对接的相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 账号管理 | 营销认证中web认证、PPPoE认证相关的所有用户账户密码管理，包含账号的创建、删除、并发数、到期日期、激活与关闭等相关参数配置。 |
| --- | --- |

| 消息推送 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| 场所信息 | 支持部分地区公安审计要求 |
| --- | --- |

| AP管理 |  |
| --- | --- |

| 功能开关 | 无线AC控制器总开关，使用AP管理功能之前，必须打开此开关 |
| --- | --- |

| AP设置向导 | 提供AP无线参数配置向导功能。 |
| --- | --- |

| AP监控统计 | 统一管理无线AP，可查看AP列表、对AP进行重置、重启、恢复、升级。可以配置AP的点位、AP型号、MAC地址、IP地址、子网掩码、部分射频参数、管理密钥、绑定AC、以及下发AP模板以及无线接入控制模板、VLAN模板、禁用VLAN接口、LED控制、定时重启等参数配置。 |
| --- | --- |

| AP模板配置 | AP模板可以配置AP的射频、SSID、加密方式、认证方式、VLAN、限速等参数以及无线接入控制配置、 接口VLAN的管理与配置。 |
| --- | --- |

| 高级配置 | 对无线进行更深优化配置，AP 漫游、5G优先、广播抑制、Beacon帧间隔、拒绝probe探测、负载均衡、ARP防护等高级参数配置。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 |  |
| --- | --- |

| 交换机列表 | 交换机管理开关，查看上线的交换机信息，配置交换机名称、IP地址以及密码等信息，交换机管理仅针对路由器同品牌部分管理型交换机。 |
| --- | --- |

| 智能管理 | 智能管理页面主要针对POE交换机的智能应用，包括POE智能重启、定时重启，接口的定时开关等规则配置与应用。 |
| --- | --- |

| 监控统计 | 智能交换机信息监控与呈现，交换机端口状态，供电状态，接口所接终端的图形化呈现，交换机直接网络拓扑图的呈现。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由方式的上网检测与禁止。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持路由器将从LAN口接收到的PPPoE拨号请求，从WAN口转发出去，使客户端能够跨越三层设备完成拨号。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持端内网LAN口的端口镜像，把某个LAN口的流量镜像给另外一个LAN口。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网络唤醒，支持定时唤醒 ，需要主板支持，切在BIOS中开启网络唤醒功能。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备。支持主备配置，热备组配置，检测IP等参数配置。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 系统设置 | 配置路由器的设备名称、时间，开启NTP同步、配置NTP服务器等。WEB界面参数设置，包括内网转发，快速转发，内外网WEB访问端口及开关配置。日志配置：外置日志服务器对接参数配置。告警推送：支持微信公众号、邮件推送设备离线、宽带断开等重要告警信息 |
| --- | --- |

| 历史数据库 | 支持历史数据库大小配置，历史数据库中主要保存出口流量，长ping等历史详细数据。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡等硬件信息的查看。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 提供网络诊断工具，支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 加入云端 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时清除会话数链接，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 路由密码 | 修改路由器web登入密码，以及Guest用户的开启与密码配置。 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 路由器固件版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 特征库升级 | 路由器特征库版本检测及升级。 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 路由器授权认证，序列号，授权终端数量以及授权到期时间显示。 |
| --- | --- |

| 恢复出厂 | 对路由器进行恢复出厂配置。 |
| --- | --- |

| 备份/恢复 | 对路由器进行配置备份及恢复。 |
| --- | --- |

| 退出登入 | 退出本次web登入状态。 |
| --- | --- |

AH系列

路由网关-AH系列

| 产品型号 | AH-R10 | AH-R20 | AH-R30 |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1899.00 | ¥2899.00 | ¥3599.00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 设备19寸 机架式 企业专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 260 | 480 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流量400Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流量600Mbps 开启流控400Mbps | 关闭流量1000Mbps 开启流控800Mbps |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备接口 | 4个千兆电口（默认1个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）； | 6个千兆电口（默认1个WAN口，5个LAN口，可弹性切换）； | 6个千兆电口（默认1个WAN口，5个LAN口，可弹性切换）； |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- |

AH-R10

AH系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合各类SOHO环境使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤260 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控400Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 4个千兆电口 默认1个WAN口，3个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

AH-R20

# 一、产品概述

AH系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合各类SOHO场景使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤480 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控400Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6千兆电口+2个USB+1个Console口 默认1个WAN口，5个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

AH-R30

# 一、产品概述

AH系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常各类SOHO环境使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤800 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 6个千兆电口+2个USB+1个Console口 默认1个WAN口，5个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 655360 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

RH系列

路由网关-RH系列

| 产品型号 | RH30GP | RH80GP |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 弱电箱专用 | 弱电箱专用 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 30 | 80 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控400Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控400Mbps |
| --- | --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）； 其中4个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； | 8个千兆电口（默认1个WAN口，7个LAN口，可弹性切换）； 其中7个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

RH30GP

# 一、产品概述

RH系列网关是高恪专为小区、别墅场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合家庭用户使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤30 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 5个千兆电口（默认1个WAN口，4个LAN口，可弹性切换）；其中4个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 弱电箱定制专用 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

RH80GP

# 一、产品概述

RH系列网关是高恪专为小区、别墅场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合家庭用户使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤80 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 8个千兆电口（默认1个WAN口，7个LAN口，可弹性切换）；其中7个LAN为POE口，支持IEEE802.3af/at供电标准； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 弱电箱定制专用 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

TY系列

路由网关-TY系列

| 产品型号 | TY200G |
| --- | --- |

| 产品图片 |  |
| --- | --- |

| 产品售价 | ¥2099.00 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 19寸1U 可上机架 商用机型 |
| --- | --- |

| 带机数量 | 200 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 设备接口 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换） |
| --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 |
| --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 |
| --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- |

GC-TY200G

# 一、产品概述

TY系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤200 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 5个千兆电口+1个USB口； 默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换 |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 AC:100-265V~50-60Hz 功耗≤35W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 65536 |
| --- | --- |

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

RE/RX无线系列

无线路由网关-RE/RX系列

| 产品型号 | RE105GX（WiFi6） | RX1801GW | RX1802GW |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1799.00 | ¥499.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 |
| --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 | 推荐接入带宽：600Mbps以下 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备参数 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）；尺寸170mm105mm44mm； 双频（2.4G&5G）；外置增益天线：4*7dBi；外置PA&LNA;无线速率1800Mbps; 发射功率：2.4GHz(573Mbps)&5.8GHz(1200Mbps)：26dBm(400mW)；工作频段：802.11b/g/n/11ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 4个千兆电口（1个WAN口，3个LAN口）； 4*高增益全向天线 双频（2.4G&5G）2.4G：573.5Mbp，IEEE802.11b/g/n 5.8G：1200Mbp，IEEE802.11a/ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 4个千兆电口（1个WAN口，3个LAN口）； 4*高增益全向天线 双频（2.4G&5G）2.4G：573.5Mbp，IEEE802.11b/g/n 5.8G：1200Mbp，IEEE802.11a/ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- |

RE105GX

# 一、产品概述

RE系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤100 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 5个千兆电口（默认2个WAN口，3个LAN口，可弹性切换）； 双频（2.4G&5G）；外置增益天线：4*7dBi；外置PA&LNA;无线速率1800Mbps; 发射功率：2.4GHz(573Mbps)&5.8GHz(1200Mbps)：26dBm(400mW)；工作频段：802.11b/g/n/11ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 170mm*105mm*44mm |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 DC:12V 1.5A 功耗≤15W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 65536 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

RX1801GW

# 一、产品概述

RX1801GW网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤100 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 4个千兆电口（1个WAN口，3个LAN口）； 4*高增益全向天线 双频（2.4G&5G）2.4G：573.5Mbp，IEEE802.11b/g/n 5.8G：1200Mbp，IEEE802.11a/ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 桌面式 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 DC:12V 1.5A 功耗≤15W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 65536 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

RX1802GW

# 一、产品概述

RX1802GW网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | ≤100 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
| --- | --- |

| 接口参数 | 4个千兆电口（1个WAN口，3个LAN口）； 4*高增益全向天线 双频（2.4G&5G）2.4G：573.5Mbp，IEEE802.11b/g/n 5.8G：1200Mbp，IEEE802.11a/ac/ax； 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 桌面式 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 DC:12V 1.5A 功耗≤15W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 65536 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

RM4G系列

4G路由网关-RM系列

| 产品型号 | RM30LTE | RM32LTE |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥899.00 | ¥699.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用机型 | 4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用室外机型 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 30 | 30 |
| --- | --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：100Mbps以下 | 推荐接入带宽：100Mbps以下 |
| --- | --- | --- |

| 设备参数 | 2个百兆电口（默认1个WAN口，1个LAN口）；1个SIM中卡卡槽；钢壳； 单频2.4G；外置增益天线：3dBi；4G外置天线：5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G（FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS，同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； | 2个百兆电口（默认1个WAN口，1个LAN口）；1个SIM中卡卡槽； 单频2.4G；外置增益天线：3dBi；4G外置天线：5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G（FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS，同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理； 适用于中小型企业办公，中小商铺，中小餐饮；微小型酒店，中小休闲娱乐场所等网络环境； |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

RM30LTE

# 一、产品概述

RM系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | 30 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：100Mbps以下 |
| --- | --- |

| 接口参数 | 5个百兆电口（默认1个WAN口，1个LAN口）；1个SIM中卡卡槽；钢壳； 单频2.4G；外置增益天线：3dBi；4G外置天线：5dBi;无线速率300Mbps； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 DC:12V 1.5A 功耗≤15W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 65536 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

RM32LTE

# 一、产品概述

RM系列网关是高恪专为中小型网络场景定制的产品，提供大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案；独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法，结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护，非常适合政府、教育、酒店、工作室及中小型企业使用。

# 二、产品图片

# 三、产品参数

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 建议带机量 | 30 |
| --- | --- |

| 接入带宽 | 推荐接入带宽：100Mbps以下 |
| --- | --- |

| 接口参数 | 5个百兆电口（默认1个WAN口，1个LAN口）；1个SIM中卡卡槽；钢壳； 单频2.4G；外置增益天线：3dBi；4G外置天线：5dBi;无线速率300Mbps； |
| --- | --- |

| 外观尺寸 | 企业专用 |
| --- | --- |

| 电源参数 | 电源 DC:12V 1.5A 功耗≤15W |
| --- | --- |

| 连接限制 | 最大连接数 65536 |
| --- | --- |

# 四、产品优势

引领智能流控4.0时代，独创不限速多层次多用户公平竞争算法和智能调度算法一键启动，不限速，无需客户端，实现带宽利用率最大化，流控智能化，调度自动化，配置极简化；结合高精准7层DPI自动识别技术、多线分流技术、云计算技术以及设备集中管理，实现高效、简单、易维护。

高效DPI引擎、1000+应用识别、无需客户端，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

上网三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 五、软件支持

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 快速向导 |  |
| --- | --- |

| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| --- | --- |

| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| --- | --- |

| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| --- | --- |

| 系统状态 |  |
| --- | --- |

| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| --- | --- |

| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| --- | --- |

| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| --- | --- |

| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| --- | --- |

| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| --- | --- |

| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| --- | --- |

| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| --- | --- |

| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| --- | --- |

| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| --- | --- |

| 网络配置 |  |
| --- | --- |

| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| --- | --- |

| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| --- | --- |

| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| --- | --- |

| DNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
| --- | --- |

| DDNS | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| --- | --- |

| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| --- | --- |

| 主机名 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
| --- | --- |

| 接口设置 | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| --- | --- |

| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| --- | --- |

| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| --- | --- |

| 多线流控 |  |
| --- | --- |

| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| --- | --- |

| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| --- | --- |

| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| --- | --- |

| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| --- | --- |

| 网络安全 |  |
| --- | --- |

| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| --- | --- |

| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| --- | --- |

| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| --- | --- |

| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| --- | --- |

| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| --- | --- |

| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| --- | --- |

| 分组管理 |  |
| --- | --- |

| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| --- | --- |

| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| --- | --- |

| 行为管理 |  |
| --- | --- |

| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| --- | --- |

| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| --- | --- |

| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| --- | --- |

| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| --- | --- |

| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| --- | --- |

| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| --- | --- |

| 虚拟专线 |  |
| --- | --- |

| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| --- | --- |

| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| --- | --- |

| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| --- | --- |

| 认证管理 |  |
| --- | --- |

| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、云认证、答题认证、视频认证、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| --- | --- |

| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| --- | --- |

| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| --- | --- |

| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| --- | --- |

| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| --- | --- |

| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| --- | --- |

| 高级功能 |  |
| --- | --- |

| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| --- | --- |

| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| --- | --- |

| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| --- | --- |

| UDP广播中继 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 端口镜像 | 支持 。 |
| --- | --- |

| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 。 |
| --- | --- |

| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 。 |
| --- | --- |

| 系统管理 |  |
| --- | --- |

| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| --- | --- |

| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| --- | --- |

| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| --- | --- |

| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| --- | --- |

| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| --- | --- |

| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| --- | --- |

| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| --- | --- |

| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| --- | --- |

| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| --- | --- |

| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| --- | --- |

| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| --- | --- |

| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| --- | --- |

| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| --- | --- |

| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| --- | --- |

| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 。 |
| --- | --- |

AP设备

无线设备-AK系列

| 产品型号 | AK300M | AK750M | AK751M | AK1200MG | AK300C | AK300CD | AK750CD | AK1200CDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥230.00 | ¥498.00 | ¥398.00 | ¥698.00 | ¥358.00 | ¥399.00 | ¥698.00 | ¥1160.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 25m | 45m | 45m | 45m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 最佳带机数量 | 15-20 | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 15-20 | 15-20 | 50-60 | 60-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 建议带机数量 | 30 | 60 | 60 | 80 | 30 | 30 | 80 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 750Mbps | 1300Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备天线 | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：1x1dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：1x1dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：1x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：2x2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x23Bi） 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3Bi） 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无线设备-AK AX[WiFi6]系列

| 产品型号 | AK1800CG | AK1800MG |
| --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥1899.00 | ¥899.00 |
| --- | --- | --- |

| 设备类型 | 室内专用 | 室内专用 |
| --- | --- | --- |

| 带机数量 | 100-200终端 | 100终端 |
| --- | --- | --- |

| 覆盖半径 | 45m | 15m |
| --- | --- | --- |

| 设备参数 | 2个10/100/1000M以太网口（RJ45,POE） 内置 4根智能全向天线（增益3dBi） 无线速率:1.775Gbps 最大发射功率：20dBm；工作频段：802.11a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax 50ms真无缝漫游+双频合一+5G优先+接入负载+基于SSID的Vlan+无线客户端限速+基于SSID的营销策略+自动信道、功率+AP集中管理维护。 | 2个10/100/1000M以太网口（RJ45,POE） 供电方式:POE：802.3at/802.3af 内置智能全向天线;无线速率:1.775Gbps;发射功率：19dBm(80mW)；工作频段：802.11a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax 50ms真无缝漫游+双频合一+5G优先+接入负载+基于SSID的Vlan+无线客户端限速+基于SSID的营销策略+自动信道、功率+AP集中管理维护。 |
| --- | --- | --- |

| 供电方式 | 供电方式:DC：12V/1.5A,POE：802.3at/802.3af（标配） 功耗 <20W | 供电方式:POE：802.3at/802.3af（标配） 功耗 <15W |
| --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- |

无线设备-AH系列

| 产品型号 | AH-W1 | AH-W2 | AH-W2V2 | AH-W3V2 | AH-C3V3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥179.00 | ¥329.00 | ¥360.00 | ¥499.00 | ¥599.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 45m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 15 | 25 | 30 | 40 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 1300Mbps | 1300Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | MTK | MTK | MTK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品天线 | 2.4GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3Bi 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无线设备-AK室外系列

| 产品型号 | AK1262YDG |
| --- | --- |

| 产品图片 |  |
| --- | --- |

| 产品售价 | ¥6400.00 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 室外专用 |
| --- | --- |

| 带机数量 | 120终端 |
| --- | --- |

| 防水等级 | IP67 |
| --- | --- |

| 覆盖半径 | 400m |
| --- | --- |

| 设备接口 | 无线速率：1200Mbps 无线发射功率：2.4GHz(最高30dBm) 5.8GHz(最高28dBm) 接受灵敏度：2.4GHz(最高 -94dBm) 5.8GHz(最高 -90dBm） 天线类型：可更换其它增益或角度的天线 |
| --- | --- |

| 供电方式 | POE供电（48V,0.5A） 功耗 <20W |
| --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 |
| --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 |
| --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- |

AH系列

无线设备-AH系列

| 产品型号 | AH-W1 | AH-W2 | AH-W2V2 | AH-W3V2 | AH-C3V3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥179.00 | ¥329.00 | ¥360.00 | ¥499.00 | ¥599.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 45m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 带机数量 | 15 | 25 | 30 | 40 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 1300Mbps | 1300Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | MTK | MTK | MTK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品天线 | 2.4GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz&5.8GHz（内置弹片天线：2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3Bi 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AH-W1

# 产品概述

AH系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; AH-W1是一款百兆端口单频（2.4G）无线接入点（AP），支持IPTV，最高支持300Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；
​
​

# 产品图片

​

产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。
​
配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。
​
无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。
​
AH系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。
​
AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。
​
提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。
​
工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。
​
采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。
​

软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

AH-W2

# 产品概述

AH系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; AH-W2是一款百兆端口双频（2.4G 和 5G）无线接入点（AP），支持IPTV，最高支持750Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；

# 产品图片

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AH系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

AH-W2V2

# 产品概述

AH系列全系采用MTK芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; AH-W2是一款百兆端口双频（2.4G 和 5G）无线接入点（AP），支持IPTV，最高支持750Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；

# 产品图片

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AH系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

AH-W3V2

# 产品概述

AH系列全系50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; AH-W3v2是一款千兆端口双频频（2.4G/5G）无线接入点（AP），支持IPTV，最高支持1200Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；
​
​

# 产品图片

​

产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。
​
配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。
​
无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。
​
AH系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。
​
AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。
​
提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。
​
工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。
​
采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。
​
​

硬件规格

| 产品参数 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 面板AP |
| --- | --- |

| 覆盖半径 | 15m |
| --- | --- |

| 带机数量 | 15 |
| --- | --- |

| 无线速率 | 1300Mbps |
| --- | --- |

| 发射功率 | 双频双流（2.4G&5G）；内置增益天线：2.4GHz 22dBi&5.8GHz 11dBi |
| --- | --- |

| 设备天线 | 内置弹片天线 |
| --- | --- |

| 工作温度 | -10 ~ 45℃ |
| --- | --- |

| 存储温度 | -40 ~ 85℃ |
| --- | --- |

| 工作湿度 | 0% ~ 100% 无凝结 |
| --- | --- |

| 气压要求 | >海拔3000m |
| --- | --- |

软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11a、11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

AH-C3V3

# 产品概述

AH系列全系50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; AH-C3V3是一款千兆端口双频频（2.4G/5G）无线接入点（AP），支持IPTV，最高支持1200Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；
​
​

# 产品图片

​

产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；，安全美观，采用全嵌入式设计，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。
​
配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。
​
无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。
​
AH系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。
​
AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。
​
提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。
​
工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。
​
采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。
​
​

硬件规格

| 产品参数 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 吸顶AP |
| --- | --- |

| 覆盖半径 | 45m |
| --- | --- |

| 带机数量 | 100 |
| --- | --- |

| 无线速率 | 1300Mbps |
| --- | --- |

| 发射功率 | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
| --- | --- |

| 设备天线 | 内置弹片天线 |
| --- | --- |

| 工作温度 | -10 ~ 45℃ |
| --- | --- |

| 存储温度 | -40 ~ 85℃ |
| --- | --- |

| 工作湿度 | 0% ~ 100% 无凝结 |
| --- | --- |

| 气压要求 | <海拔3000m |
| --- | --- |

软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11a、11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、 内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

AK系列

无线设备-AK系列

| 产品型号 | AK300M | AK750M | AK751M | AK1200MG | AK300C | AK300CD | AK750CD | AK1200CDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥230.00 | ¥498.00 | ¥398.00 | ¥698.00 | ¥358.00 | ¥399.00 | ¥698.00 | ¥1160.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 25m | 45m | 45m | 45m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 最佳带机数量 | 15-20 | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 15-20 | 15-20 | 50-60 | 60-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 建议带机数量 | 30 | 60 | 60 | 80 | 30 | 30 | 80 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 750Mbps | 1300Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备天线 | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：1x1dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：1x1dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：1x2dBi） 5.8GHz（内置全向天线：2x2dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x23Bi） 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） | 2.4GHz（内置全向天线：2x3Bi） 5.8GHz（内置全向天线：2x3dBi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GC-AK300M

# 产品概述

AK系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; 是一款百兆端口单频（2.4G）无线接入点（AP）,支持IPTV,最高支持300Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；

# 产品图片

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。
工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示 。 支持IP、MAC信息显示 。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示 。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11a、11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK750M

# 产品概述

AK系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK750M是一款百兆端口双频（2.4G 和 5G）的无线接入点（AP）,支持IPTV，最高支持750Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；

# 产品图片

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示 。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示 。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11a、11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n 。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK751M

# 产品概述

AK系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK750M是一款百兆端口双频（2.4G 和 5G）的无线接入点（AP）,支持IPTV，最高支持750Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；

# 产品图片

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示 。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示 。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11a、11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK1200MG

# 产品概述

AK系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK1200MG是一款千兆端口双频（2.4G 和 5G）的无线接入点（AP），支持IPTV（兼容上海电信）,最高支持1200Mbps传输速率；外型采用国际室内 86 盒安装设计标准，简单易安装且保证跟实际装修风格一致；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；

# 产品图片

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK1800MG

# 产品概述

AK系列全系50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK1800MG是一款千兆端口双频（2.4G 和 5G）无线接入点（AP），最高支持1800Mbps传输速率；外型简约精美而不突兀，可以快速合壁挂或者吸顶部署实施；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；
​

# 产品图片

​

# 产品优势

GC-AK1800MG无线接入点，遵从新一代Wi-Fi6协议标准，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2。支持MU-MIMO，Wi-Fi6 5G单个空间流速率600Mbps，允许AP同时接收多个终端发送数据。2.4G射频0.575Gbps，5G射频高达1.2Gbps，整机最大传输速率可达1.775Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、稳定运行等方面提供更高性能的无线接入服务。旨在提供一个更加高速率，高吞吐的无线网络，可以在拥挤的无线环境中为更多的用户提供更高的数据吞吐量。

拥有2个 10/100/1000Base-T 以太网端口，上行下行链路都采用千兆速率，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。

GC-AK1800MG配合高恪AC可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求；

GC-AK1800MG支持不同SSID不同认证，能够自定义网络规划，做到内外有别，不同SSID不同网段，不同SSID实现不同的认证需要，为场景中的不同终端提供不一样的接入体验，方便运维和终端接入，提升网络服务的易用性；

GC-AK1800MG支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当高恪AC发生故障宕机，GC-AK1800MG也可通过高恪专有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。GC-AK1800MG结合AC能够实时监控链路状态，可视化感知链路，提前预知，并进行告警和处理预案，保障网络稳定高效运行；

GC-AK1800MG结合高恪AC，可开启本地转发模式，极大减少了TG无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在高恪AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

支持64/128位加密、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等加密方式，可以隐藏SSID；同时支持Portal认证防蹭网功能；结合认证黑白名单和接入黑白名单，能够从无线网络入口保障网络安全，真正为BYOD的便利性提供安全网络接入服务；

GC-AK1800MG提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，减少同邻频干扰。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK300C

H1H2H3H4H5H6
 文档

# 产品概述

AK系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK300C是一款百兆端口单频（2.4G）无线接入点（AP）,最高支持300Mbps传输速率；外型简约精美而不突兀，可以快速合壁挂或者吸顶部署实施；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；
​
​

# 产品图片

​

​

产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。
工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示 。 支持IP、MAC信息显示 。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示 。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11a、11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK300CD

# 产品概述

AK系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK300C是一款百兆端口单频（2.4G）无线接入点（AP）,最高支持300Mbps传输速率；外型简约精美而不突兀，可以快速合壁挂或者吸顶部署实施；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；

# 产品图片

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。
工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示 。 支持IP、MAC信息显示 。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示 。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11a、11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK750CD

# 产品概述

AK系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK750CD是一款百兆端口双频（2.4G 和 5G）无线接入点（AP），最高支持750Mbps传输速率；外型简约精美而不突兀，可以快速合壁挂或者吸顶部署实施；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；

# 产品图片

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示 。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示 。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11a、11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n 。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK1800CG

## 性能强劲

AK1800CG无线接入点，遵从新一代Wi-Fi6协议标准，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2。支持MU-MIMO，Wi-Fi6 5G单个空间流速率600Mbps，允许AP同时接收多个终端发送数据。2.4G射频0.575Gbps，5G射频高达1.2Gbps，整机最大传输速率可达1.775Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、稳定运行等方面提供更高性能的无线接入服务。旨在提供一个更加高速率，高吞吐的无线网络，可以在拥挤的无线环境中为更多的用户提供更高的数据吞吐量。

# 产品图片

​

# 产品优势

GC-AK1800MG无线接入点，遵从新一代Wi-Fi6协议标准，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2。支持MU-MIMO，Wi-Fi6 5G单个空间流速率600Mbps，允许AP同时接收多个终端发送数据。2.4G射频0.575Gbps，5G射频高达1.2Gbps，整机最大传输速率可达1.775Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、稳定运行等方面提供更高性能的无线接入服务。旨在提供一个更加高速率，高吞吐的无线网络，可以在拥挤的无线环境中为更多的用户提供更高的数据吞吐量。

拥有2个 10/100/1000Base-T 以太网端口，上行下行链路都采用千兆速率，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。

GC-AK1800MG配合高恪AC可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求；

GC-AK1800MG支持不同SSID不同认证，能够自定义网络规划，做到内外有别，不同SSID不同网段，不同SSID实现不同的认证需要，为场景中的不同终端提供不一样的接入体验，方便运维和终端接入，提升网络服务的易用性；

GC-AK1800MG支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当高恪AC发生故障宕机，GC-AK1800MG也可通过高恪专有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。GC-AK1800MG结合AC能够实时监控链路状态，可视化感知链路，提前预知，并进行告警和处理预案，保障网络稳定高效运行；

GC-AK1800MG结合高恪AC，可开启本地转发模式，极大减少了TG无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在高恪AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

支持64/128位加密、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等加密方式，可以隐藏SSID；同时支持Portal认证防蹭网功能；结合认证黑白名单和接入黑白名单，能够从无线网络入口保障网络安全，真正为BYOD的便利性提供安全网络接入服务；

GC-AK1800MG提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，减少同邻频干扰。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

GC-AK1200CDG

# 产品概述

AK系列全系采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK1200CDG是一款千兆端口双频（2.4G 和 5G）无线接入点（AP），最高支持1300Mbps传输速率；外型简约精美而不突兀，可以快速合壁挂或者吸顶部署实施；结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；
​

# 产品图片

​

# 产品优势

采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。

配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

# 软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

AK室外系列

无线设备-AK室外系列

| 产品型号 | AK1262YDG |
| --- | --- |

| 产品图片 |  |
| --- | --- |

| 产品售价 | ¥6400.00 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 室外专用 |
| --- | --- |

| 带机数量 | 120终端 |
| --- | --- |

| 防水等级 | IP67 |
| --- | --- |

| 覆盖半径 | 400m |
| --- | --- |

| 设备接口 | 无线速率：1200Mbps 无线发射功率：2.4GHz(最高30dBm) 5.8GHz(最高28dBm) 接受灵敏度：2.4GHz(最高 -94dBm) 5.8GHz(最高 -90dBm） 天线类型：可更换其它增益或角度的天线 |
| --- | --- |

| 供电方式 | POE供电（48V,0.5A） 功耗 <20W |
| --- | --- |

| 质保时间 | 一年保修 |
| --- | --- |

| 系统更新支援 | 永久更新 |
| --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- |

AK1262YDG

H1H2H3H4H5H6
 文档
gc

# 高恪千兆光口大功率高通室外AP

​

# 产品概述

AK室外系列采用高通芯片50ms真无缝漫游，是高恪针对政府、教育、餐饮、酒店、医疗及企业场景打造的稳定、快速、可靠的无线接入设备; GC-AK1262YDG是一款千兆端口双频（2.4G 和 5G）室外无线接入点（AP），最高支持1200Mbps传输速率；支持千兆光口，可全向覆盖200米到400米范围，能轻松满足室外场景的WiFi的大范围覆盖需求，通过对无线传输的特殊优化，结合高恪AP管理能实现本地转发和集中转发智能切换,支持免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等多种种认证 ，可支持微信强制关注，吸粉营销；
​

# 产品图片

​

​

产品优势

同时支持2.4GHz&5GHz，终端可优先接入5GHz网络，充分满足用户高品质上网体验。

充分满足用户移动上网需求，在多个AP之间移动时视频不中断、游戏不掉线。
​
  采用标准POE供电方式，可有效利用施工现场原有的布线方式，不破坏原网络结构，不影响酒店正常营运；入墙式设计，安全美观，与酒店客房X86盒融为一体，采用全嵌入式设计，可以AP跟墙面保持水平，一点都不突兀；具备丰富管理功能，配合高恪网络AP管理（AC控制器），使网络维护轻松简单。
​
  支持千兆光口， 野外数据传输距离不再受网线的限制。
​
 配合高恪网络AP管理（AC控制器）实现基于SSID的不同认证组合策略。认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、微信吸粉、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。
​
 无线用户关联SSID后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上50ms无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当AC控制器发现AP的负载超过阈值时，若有新的用户接入，AC控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。
​
​
 AK系列产品支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+ AC”的集中式网络体系架构，当AC发生故障宕机，AP硬件也可通过高恪私有协议，快速感知无线控制器异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。
​
 AP硬件结合高恪路由器（旁挂时），开启本地转发认证模式，极大减少了AC控制器的转发流量，缓解了AC控制器的流量压力，在AC异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。
​
 提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。
​
 工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。
​
 采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。
​
​

硬件规格

| 产品参数 | 参数说明 |
| --- | --- |

| 设备类型 | 室外大功率AP |
| --- | --- |

| 覆盖半径 | 200m-400m |
| --- | --- |

| 带机数量 | 120 |
| --- | --- |

| 无线速率 | 1200Mbps |
| --- | --- |

| 硬件芯片 | Qualcomm |
| --- | --- |

| 发射功率 | 无线发射功率：2.4GHz(最高30dBm) 5.8GHz(最高28dBm) |
| --- | --- |

| 详细参数 | 无线速率：1200Mbps 无线发射功率：2.4GHz(最高30dBm) 5.8GHz(最高28dBm) 接受灵敏度：2.4GHz(最高 -94dBm) 5.8GHz(最高 -90dBm） 天线类型：2.4GHz（外置玻璃钢全向天线：2x8dBi） 5.8GHz（外置玻璃钢全向天线：2x12dBi） （可拆卸更换其它增益或角度的天线） |
| --- | --- |

| 防水等级 | IP67 |
| --- | --- |

| 工作温度 | ：0°C～65°C |
| --- | --- |

| 存储温度 | -40°C～70°C |
| --- | --- |

| 工作湿度 | 0％～90％RH无凝结 |
| --- | --- |

软件功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示。 支持AP软件版本号、硬件版本号显示。 支持AP运行时间显示。 支持IP、MAC信息显示。 支持SSID、加密方式、安全模式显示。 支持工作模式显示。 |
| --- | --- |

| 无线网络设置 | 支持无线开启或关闭。 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac。 支持≤16个中英文SSID。 支持SSID广播。 支持客户端隔离。 支持SSID隐藏。 支持信道手动或自动选择。 支持发射功率配置。 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置。 支持链路完整性检测。 支持接入用户数限制。 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式。 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等12种认证6种复选。 支持客户端列表 |
| --- | --- |

| 高级功能 | 支持50ms真无缝漫游。 支持双频合一。 支持5G优先。 支持IPTV穿透。 支持负载均衡。 支持本地转发。 支持SSID VLAN。 支持基于SSID的认证组合策略。 支持ARP防护。 支持接入黑白名单。 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| --- | --- |

| 系统管理 | 支持中英文语言设置。 支持账号密码修改。 支持本地升级。 支持配置文件导出导入。 支持WEB界面恢复出厂设置、重启。 支持系统信息显示。 支持系统日志记录、清除与导出。 支持AC管理AP密钥的配置。 支持AP定时重启 |
| --- | --- |

交换机

交换机-管理型系列

| 产品型号 | GC-SK3510GM-2F | GC-SK3526GM-2F | GC-SK3552GM-4TF | GC-SK5328GM-4TF-LI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥2000.00 | ¥3100.00 | ¥6800.00 | ¥8000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 固定端口 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP独立光口 | 48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口（支持千兆） | 24个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 扩展槽位 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 350Gbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 包转发率 | 102Mpps | 108Mpps | 162Mpps | 126Mpps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 外观尺寸 | 230（L)×154(W)×44(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机重量 | <1.5Kg | <3.5Kg | <5Kg | <5.5Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机功耗 | <10W | <30W | <60W | <60W |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

POE交换机-管理型系列

| 产品型号 | GC-PK3010GM-8POE-2F-H | GC-PK2026M-24POE-2F-L | GC-PK2026M-24POE-2F-H | GC-PK3026GM-24POE-2F-L | GC-PK3026GM-24POE-2F-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥3800.00 | ¥5000.00 | ¥6250.00 | ¥6700.00 | ¥7900.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 固定端口 | 8个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） | 20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 | 20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） | 24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 复位键 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 单口最高输出功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 总功率 | POE最大输出功率125W，电源最大功率150W | POE最大输出功率190W，电源最大功率220W | POE最大输出功率370W，电源最大功率450W | POE最大输出功率190W，电源最大功率220W | POE最大输出功率370W，电源最大功率450W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 包转发率 | 102Mpps | 96Mpps | 96Mpps | 126Mpps | 126Mpps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 外观尺寸 | 280（L)×180(W)×44(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机重量 | <2.5Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

管理型交换机

交换机-管理型系列

| 产品型号 | GC-SK3510GM-2F | GC-SK3526GM-2F | GC-SK3552GM-4TF | SK5328GM-4TF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥2000.00 | ¥3100.00 | ¥6800.00 | ¥8000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 固定端口 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP独立光口 | 48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口（支持千兆） | 24个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 扩展槽位 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 350Gbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 包转发率 | 102Mpps | 108Mpps | 162Mpps | 126Mpps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ｝尺寸 | 230（L)×154(W)×44(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机重量 | <1.5Kg | <3.5Kg | <5Kg | <5.5Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机功耗 | <10W | <30W | <60W | <60W |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

管理型POE交换机

POE交换机-管理型系列

| 产品型号 | GC-PK3010GM-8POE-2F-H | GC-PK2026M-24POE-2F-L | GC-PK2026M-24POE-2F-H | GC-PK3026GM-24POE-2F-L | GC-PK3026GM-24POE-2F-H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品图片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 产品售价 | ¥3800.00 | ¥5000.00 | ¥6250.00 | ¥6700.00 | ¥7900.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 固定端口 | 8个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） | 20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 | 20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） | 24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 复位键 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 单口最高输出功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 总功率 | POE最大输出功率125W，电源最大功率150W | POE最大输出功率190W，电源最大功率220W | POE最大输出功率370W，电源最大功率450W | POE最大输出功率190W，电源最大功率220W | POE最大输出功率370W，电源最大功率450W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) | 1/2(+)，3/6(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 包转发率 | 102Mpps | 96Mpps | 96Mpps | 126Mpps | 126Mpps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 | 10%～90%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 | 5%～95%无凝结 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 外观尺寸 | 280（L)×180(W)×44(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 整机重量 | <2.5Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz | AC：110～240V/50～60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act，POE Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |